# Программа ITRcom

# Главное окно

В главном окне отображаются данные, поступающие непосредственно с прибора в настоящий момент.

Из главного окна можно управлять работой прибора с помощью кнопок находящихся на изображении его лицевой панели.

Выбор номера прибора осуществляется с помощью закладок – Прибор1, Прибор2 и т.д. , расположенных в верхней части экрана.

Справа от изображения прибора строится график текущего процесса.

Снизу от изображения прибора строится таблица данных текущего процесса.

В нижней части главного окна расположена таблица в которой отображаются все данные поступающие с подключенных приборов.

Справа под графиком находится область настройки информации отображаемой на графике:

- можно выбрать какие кривые отображаются Т1, Т2, Т3 и W

- можно для каждой кривой выбрать отображение подписей данных

В окнах тип прибора, сетевой номер прибора и файл отображаются соответствующая информация по текущему прибору (файл – имя файла в котором в настоящий момент сохраняются данные по выбранному прибору).

В строке состояния отображаются текущее время и дата.

Запуск и сохранение данных осуществляется нажатием кнопки «ПУСК» на изображении прибора или на его лицевой панели. Остановка процесса сохранения данных осуществляется нажатием кнопки «СТОП».

Назначение кнопок на изображении прибора соответствует назначению кнопок на его лицевой панели и описывается в паспорте на прибор.

# Структура основного меню

## Файл

Просмотр данных 	-  просмотр и распечатка ранее сохраненных данных

Выход	- выход из программы

## Связь

Установить связь	- установить связь с приборами (после установки связи становятся

недоступны некоторые пункты меню настройка)

Отключить связь	- отключить связь с приборами

## Настройка

Настройка порта	- настройка параметров порта

Настройка сети 	- настройка сетевых номеров приборов

Данные	- настройка режима сохранения данных

Параметры	- параметры программы

Редактор программ	- отключен

## Помощь

О программе	- информация о версии программы

### Просмотр данных

Окно просмотр данных предназначено для просмотра ранее сохраненных данных, их распечатки и управления файлами.

Слева вверху расположено окно выбора прибора по которому необходимо просмотреть или распечатать данные.

После выбора номера прибора в окне ниже отображается список файлов с данными, сохраненными по данному прибору, с указанием времени и даты начала процесса записи файла.

Нажатием на нужный файл осуществляется отображение его содержимого.

Отображение осуществляется в двух видах:

- в форме таблицы, расположенной справа от списка имен файлов

- в форме графика, расположенного в нижней части окна

В таблице в первом столбце отображаются номера точек.

Справа от таблицы располагаются окна настройки отображаемых на графиках данных.

Настройка типов отображаемых кривых и отображения подписей данных осуществляется также как и в главном окне. Снизу под этим окном находится окно настройки диапазона построения графиков. Диапазон построения выбирается по номерам точек отображаемым в таблице в первом столбце. Для применения текущих настроек диапазона необходимо нажать кнопку «ПРИМЕНИТЬ».

Структура меню окна просмотр данных.

Файл

Печатать графики	- распечатывает графики для текущего файла

Печатать данные	- распечатывает таблицу по всем данным сохраненным в файле

Печатать протокол	- распечатывает данные по максимальной температуре

Удалить	- удалить текущий файл

Выход	- выход из просмотра данных

При распечатке графиков необходимо указать масштаб печати, и соответствующие отступы от края листа, отступ указывается в сантиметрах, в зависимости от выбранного масштаба меняются размеры подписей на графике.

При удалении файла делается запрос на разрешение удаления файла.

#### Установка/отключение связи

После установки/отключения связи режим работы отображается в строке состояния.

#### Настройка порта

В окне настройки порта выбирается номер порта, к которому подключен прибор (COM1, COM2, COM3 или COM4). Скорость работы порта отображается, но не изменяется.

#### Настройка сети

В окне настройки сети выбирается какие приборы подключены к компьютеру в настоящий момент, настраиваются их сетевые номера.

#### Данные

В окне настройки данных выбирается интервал сохранения данных в файл и количество точек отображаемых на графике.

#### Параметры

В окне параметры можно задать автозапуск, в этом случае при запуске программы будет автоматически устанавливаться связь с прибором.

Кроме того в этом окне задается время хранения архива данных в месяцах.